7

Архитектурные решения

Общие сведения

Проектная документация “ Спальные корпуса №4 для семейного размещения(коттедж на 8 спальных мест)” объекта «Реконструкция объектов обслуживающей, вспомогательной, социальной и инженерно-технической инфраструктуры пансионата «Энергетик» филиала ФБУ «ИТЦ ФАС России» в Республике Крым, 1 этап» расположенного по адресу: «Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, ПГТ Николаевка, пр. Нахимова,4»

Разработан на основании:

- задания на проектирование;

- архитектурно - планировочных решений;

- решений генерального плана и организации рельефа;

-технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, ----------         -выполненного ООО «Промтерра;

- технических решений разработчиков инженерных сетей.

Архитектурная часть проекта стадии «П» выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами РФ:

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

СП 44.13330.2011  «Административные и бытовые здания»;

СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»;

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;

№ 123-Ф3  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СП 29.13330.2011  «Полы»;

СП 17.13330.2011  «Кровли»;

СП 51.13330.2011  «Защита от шума»;

СП 52.13330.2011  «Естественное и искусственное освещение»;

Характеристика здания

Этажность                                                             двухэтажное  с эксплуатируемой кровлей

Кол-во этажей                                                           2 этажа

Степень огнестойкости                                            I

Класс функциональной пожарной опасности        Ф 1.2

Класс конструктивной пожарной опасности         СО

Уровень ответственности                                        II

Влажностный режим                                                нормальный

Пожарные отсеки                                                     один

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

8

Объёмно-планировочные и конструктивные решения здания приняты в соответствии с технологическими решениями, в условиях сложившегося плана участка застройки, а также обеспечения комфортных условий труда работающих.

Корпус расположен юго-западной части территории пансионата «Энергетик», на одном участке со “ Спальные корпуса №2 для семейного размещения(коттедж на 8 спальных мест)”, и находится южнее корпуса №2. Главный вход расположен с западной части здания.

Архитектурная выразительность здания достигается применением различных по цвету и фактуре материалов, использованием прозрачных витражей и стеклянного ограждения парапетов второго и эксплуатируемой кровли. Отметка чистого пола первого этажа соответствует абсолютной отметке 14.140.

Основной вход здания расположен под балконом и образует террасу.

Здание  представляет собой прямоугольный в плане объем. Размеры в плане, в осях, составляют: 15.840х 10.500м.

Высота здания от отметки поверхности проезда 11.280м.

Высота этажа от чистого пола 1 этажа (отм.0.000) до верхней отметки чистого пола второго этажа – 3.410м. Высота этажа от чистого пола 2 этажа (отм.3.410) до низа перекрытия – 3.110м. Высота здания от чистого пола 1 этажа (отм.0.000) до верхней отметки парапете лестничной клетки – 10.800м.

Структурный состав определен технологическим заданием на проектирование.

В проектируемом здании предусмотрено несколько входов-выходов по торцам здания.

Также имеются отдельный вход в бойлерную.

Проектируемое здание предназначено для семейного размещения посетителей санатория на 8 спальных мест.

Внутреннее планировочное решение здания входной группы обусловлено его размещением, тактико-техническим заданием на проектирование, строительными материалами, функциональным назначением и конструктивной схемой.

На первом этаже  здания располагается бойлерная, холлы, санузел, помещение уборочного инвентаря, кухня столовая и спальная комната на два спальных места.

На втором этаже расположены 3 помещения спальных комнат на 6 спальных мест из которых одна комната отдельный санузел с ванной, санузел. Из каждой спальной комнаты есть доступ на балкон.

Кровля здания является эксплуатируемой. Доступ на кровлю осуществляется по внутренней лестничной клетке.

Внешний вид здания продиктован его пространственным размещением, заданием на проектирование, строительными материалами, согласовано в проекте и    функциональным назначением.

Стены здания - пенобетонные блоки I-B2.5,5D800F35-2 – 250мм.  Внутренние перегородки – кирпич КР-р-по 120*250*65/1НФ/2,0/50/ГОСТ 530-2007 и  перегородки системы КНАУФ С112  по профилю 75мм. с минираловатным утеплителем 50 мм., обшитые двумя листами ГКЛВ (общая толщина 125мм.).

Покрытие кровли – железобетонное  толщиной 200 мм., с гидроизоляцией «Техноэласт ЭПП» толщиной 8 мм (два слоя) с внутренним организованным водостоком.

Доступ на кровлю осуществляется через люк в лестничной клетке.

б) обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных  решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

9

Объёмно-планировочные и конструктивные решения здания приняты в соответствии с технологическими решениями, в условиях сложившегося плана участка застройки, а также обеспечения комфортных условий отдыха посетителей.

б(1) обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются).

В проектной документации выбраны оптимальные архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения.

В соответствии с п. 4.1, 4.2 СНиП 23-02-2003 Актуализированная редакция, СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», проектирование зданий и сооружений должно осуществляться с учетом требований к ограждающим конструкциям, приведенных в настоящих правилах, в целях обеспечения:

- заданных параметров микроклимата, необходимых для жизнедеятельности людей и работы технологического или бытового оборудования;

- тепловой защиты;

- защиты от переувлажнения ограждающих конструкций;

- эффективности расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию - необходимой надежности и долговечности конструкций.

долговечность ограждающих конструкций обеспечивается применением материалов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, коррозионную стойкость, стойкость к температурным воздействиям, в том числе циклическим, к другим разрушительным воздействиям окружающей среды).

б(2) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

К основным мероприятиям по увеличению энергетической эффективности проектируемого объекта относятся:

Использование эффективного утеплителя в ограждающих конструкциях позволяет минимизировать затраты тепла на отопление.

Кровля: утеплитель -  минераловатные плиты: верхний слой - минераловатные плиты ТЕХНОРУФ В 60 - 50мм., нижний слой - минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н30 - 100мм.

Наружные стены - жесткие негорючие минераловатные плиты «Rockwool Фасад Батсс Оптима» толщиной 100мм. и вентфасад с утеплителем «Rockwool Венти Батсс».

Цоколь - экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS - 100мм.

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства

Решение по оформлению фасадов вытекает из конструктивно-пространственной схемы здания и решения фасадов зданий, находящихся на одной площадке.

10

Главный фасад здания решен с использованием сходных композиционных приемов, способствующих совершенствованию архитектурного облика здания: членение фасада балконами, сочетание различных облицовочных материалов стены и цоколя, а также отделки лестничной клетки.

Наружные стены – фасадная штукатурка RAL 1013. Цоколь – облицовка керамогранитными плитами (RAL 8019) Отделка лестничной клетки –вентилируемый фасад с отделкой типа планкен. Кровля – плоская рулонная с организованным  внутренним водостоком. Витражное остекление в спальных комнатах. Стеклянные ограждения парапетов балкона и кровли.

Выбор цветового решения подчиняется пожеланиям заказчика, стремлению повысить выразительность поверхностей.

г) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями действующих норм и правил, а также норм противопожарной безопасности «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» ст.ст,13,134,78, табл. 3,27-29.

Подготовка стен под финишную отделку:

Поверхности кирпичных стен оштукатурить слоем 20-30 мм с двух сторон на всю высоту помещения по металлической сетке. Оштукатуривание стен в помещениях с мокрым и влажным режимом работ выполнить по сетке и отделать керамической плиткой на всю высоту. Все виды отделочных работ выполнить в соответствии с требованиями производителя применяемых материалов.

Полы:

- в коридорах и холлах предусмотрены полы из керамического гранита;

- в технических помещениях – керамическая плитка;

- в мокрых помещениях – керамическая плитка;

- в спальных комнатах  – керамогранит с рисунком под дерево.;

Устройство чистых полов следует производить только после окончания всех монтажных работ по прокладке коммуникаций и устройства закладных деталей под бытовое, технологическое и другое оборудование.

Стены:

- основные помещения - штукатурка, шпаклевка, высококачественная окраска акриловой краской.

- техническое помещение – высококачественная окраска водоэмульсионной краской;

- санузлы – керамическая плитка с заводом гидроизоляции на стену на 300мм.

Потолки:

- основные помещения – окраска по потолкам из ГКЛ.

-помещения санузлов и ПУИ –подвесные металлические реечные потолки.

Заполнение оконных и дверных проемов

Оконные блоки:

Витражные блоки из алюминиевых профилей с герметичными двойными стеклопакетами, с устройством поворотных, откидных и поворотно-откидных створок по ГОСТ 56926-2016.

Оконные блоки ПВХ с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99

Дверные блоки:

Наружная дверь бойлерной -  служебная по ГОСТ 31173-2016;

Наружные двери ПВХ с остеклением по ГОСТ  30970-2019

11

Внутренние двери  - деревянные, обитые шпоном лиственных пород по ГОСТ 475-2016, в санузлах - влагостойкие.

д) описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей

Помещение с постоянным пребыванием людей имеет естественное освещение через оконные проемы и отвечает требованиям СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» актуализированная редакция СНиП 23-05-95. Проектное решение расположение окна удовлетворяет нормируемому показателю естественной освещенности КЕО.

е) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия

В соответствии со статьей 24 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 г), размещение здания  на местности, проектные значения характеристик строительных конструкций, характеристики принятых в проектной документации типов инженерного оборудования, предусмотренные в проектной документации мероприятия по благоустройству прилегающей территории обеспечивают защиту людей от:

воздушного шума, создаваемого внешними источниками (снаружи здания);

воздушного шума, создаваемого в др. помещениях здания или сооружения;

ударного шума;

шума, создаваемого оборудованием.

Защита от шума в помещениях обеспечивается применением ограждающих конструкций с требуемой звукоизоляцией:

наружные стены выполнены со звукоизоляцией из негорючих плит Rockwool Фасад Баттс Оптима и  Rockwool Венти Баттс.

- внутренние перегородки из керамического полнотелого кирпича, толщиной 120мм, оштукатуренных с 2-х сторон (Rw=49,4дБ≥ Rwтреб=48 дБ), которые обеспечивают оптимальный уровень изоляции воздушного шума и  служат эффективным барьером от возможных шумовых и вибрационных воздействий.

- перегородки по системе КНАУФ с минираловатным утеплителем 50 мм., обшитые двумя листами ГКЛВ (общая толщина 125мм.).

В помещениях с постоянным пребыванием людей проектом предусматривается применение окон с двухкамерными стеклопакетами для защиты от внешнего шумового воздействия.

ж) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопас-ность полета воздушных судов (при необходимости)

В данном объекте решения по по светоограждению объекта не предусмотрены

з) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения.

В данном объекте решения по декоративно – художественной и цветовой отделке интерьеров не предусмотрены.

12

Объемно – планировочные показатели

-  площадь застройки                                                                   - 163.35 м²

-  общая площадь                                                                         - 403.67 м²

- в том числе площадь 1-2 этажа                                               - 215.10 м²

-  в том числе площадь эксплуатируемой кровли                   - 106.67 м²

- в том числе площадь балконов и веранд                               - 81.90 м²

- строительный объем здания                                                     - 882.65 м³